ИНСТРУКЦИЯ

за приемане и изследване на проби от сурово мляко

по „Разширение на Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, с включване на функционалности по процеса за подобряване качеството на сурово краве мляко, съгласно плана за действие и за целите на официалния контрол и самоконтрол“ –

„Модул мляко“

Приложение към т. 4 от Заповед № РД 11-97/17.01.2018 г.

РАЗДЕЛ I:	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В „Модул мляко“ се регистрират проби и се отразяват резултати само за проби, попадащи в обхвата и взети по реда, установен в Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г.).

2. Консумативи за вземане на пробите:

Всяка проба сурово мляко се състои от две части, поставени в два флакона по 50 мл (с консервант за ОБМ, ОБСК, масленост и точка на замръзване и без консервант за инхибитори), идентифицирани със идентични стикери с баркод.

- флакони, обработени с консервант и стикери за идентифициране на пробите се предоставят след поискване на пробовземачите/ОДБХ от лабораториите. Лабораториите предоставят поискания брой стикери без да се води опис на номерацията им.

- Флакони за пробите за инхибитори се осигуряват от пробовземачите/ОДБХ.

- Лабораториите на БАБХ заявяват и получават стикери от ЦУ на БАБХ – Дирекция ЗХОЖКФ.

3. Всички проби, на които поради някаква причина (не са в количество 50 мл., замръзнали, без номерация и т.н.) не може да се извърши анализ, при прием в системата следва да се отразят като негодни.

4. „Модул мляко“ е неразделна част от информационна система ВетИС (ИС ВетИС; системата).

5. Регистрацията на потребители за работа с „Модул мляко“ се извършва по общия ред за регистрация на потребители за работа с ИС ВетИС.

6. Достъпът на регистриран потребител до „Модул мляко“ се извършва по общия ред за достъп до ИС ВетИС – чрез потребителско име и парола и логване първо във VPN и след това в началната страница на ИС ВетИС.

Внимание! При въвеждане на паролата да се внимава за настройката на клавиатурата:

- дали от клавиатурата се въвеждат правилните символи на латиница/кирилица;

- дали е включен/изключен бутонът за главни букви (Caps Lock);

- дали е включен/изключен бутонът на цифровата клавиатура (Num Lock), ако въвеждате числа от нея в паролата.

7. Достоверността и правилността на данните в ИС ВетИС е отговорност на потребителите, които ги въвеждат. В обосновани случаи е възможна корекция на някои данни в „Модул мляко“, която се извършва по общия ред за коригиране на данни в ИС ВетИС, утвърден с Технологична инструкция за коригиране на данни в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – „ВетИС“. Инструкцията е публикувана на сайта на БАБХ на адрес:

http://www.babh.government.bg/bg/Page/itis/index/itis

Внимание! В „Модул мляко“ не е допустимо изтриване на проба. Корекция на резултат е възможна, но ще се извършва само в обосновани случаи.

8. Резултатите от изпитването се въвеждат в ИС ВетИС след завършване на анализа по всички заявени показатели без излишно забавяне, но не по-късно от 3 дни от изпитването на пробата.

9. При работата си със софтуерен продукт „Модул мляко“ потребителите ползват предоставеното от разработчика Ръководство за потребителя. Ръководството може да се изтегли от началната страница на ИС ВетИС.

10. За работа с ИС ВетИС и „Модул мляко“ е препоръчително да се използват браузъри Mozilla Firefox или Internet Explorer. Работата на системата и модула е проверена при използването на тези браузъри. Работата с други браузъри е възможна, но не е гарантирана.

11. Принципи при работа с ИС ВетИС и „Модул мляко“, които потребителят е препоръчително да спазва при работа:

11.1. Да смени служебно дадената му парола при първоначално влизане в системата.

11.2. Да напуска системата при приключване на работа чрез бутона за изход от системата , а не чрез бутона за затваряне на браузъра.

11.3. При работа в ИС ВетИС и Модул мляко да се придвижва между екраните само с бутоните на системата, а не с бутоните на браузъра. Използването на бутоните на браузъра може да доведе до некоректното завършване на текущия процес.

12. Показателите на изпитване са 12 и са заложени в системата. Пробите се изпитват само по показателите, заявени от пробовземача и за тях се въвеждат резултати. За всеки от 12-те показателя е въведен списък от методи на изпитване. При вписване в системата на резултат, потребителят (лаборант) избира и съответен метод на изпитване. Когато потребител установи, че необходимият му метод на изпитване липсва в списъка, се изпълняват следните действия:

12.1. Изготвя се Уведомление – Приложение № 3 към Технологична инструкция за коригиране на данни (посочена в т.6), в което се посочва липсващия метод и мотиви за добавянето му. Уведомлението се адресира и изпраща до ЦУ на БАБХ по електронен или официален път. При електронно изпращане приложението се сканира и се изпраща в Дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ на e-mail: a_zhelyazkov@bfsa.bg.

12.2. Дирекция КХ входира уведомлението в деловодството и дава становище за добавяне или не на метода в ИС ВетИС. Становището се предава на дирекция ИТИСКО за изпълнение.

12.3. При добавяне в системата на метода на изпитване, дирекция ИТИСКО информира писмено потребителя и дирекция КХ.

РАЗДЕЛ II:	„Модул мляко“ - приемане на проби в лаборатория и отразяване на резултати от изпитвани проби мляко

1. Работата с „Модул мляко“ може да се раздели условно на два вида:

1.1. Работа в лаборатории, които въвеждат ръчно резултатите от изпитванията на пробите сурово мляко;

1.2. Работа в лаборатории, които въвеждат ръчно и автоматично резултатите от изпитванията на пробите сурово мляко.

2. Работа в лаборатории, които въвеждат ръчно резултатите от изпитванията на пробите сурово мляко: Потребителите от лаборатории, които въвеждат ръчно резултатите, изпълняват следните действия:

2.1. Стартират VPN и въвеждат потребителско име и парола.

2.2. Стартират браузър и отварят началната страница на ИС ВетИС. Въвеждат потребителско име и парола.

2.3. Отразяват приемането на проба/проби в приемната (приемното гише) на лабораторията от екран: Събития с животни – Проби от мляко – Получаване на проби от мляко, като:

2.3.1. Търсят пробите за приемане чрез посочване на номера (чрез баркод четец или ръчно) и/или период на вземане и т.н.;

2.3.2. Маркират/чекват пробите за приемане (една, повече или всички от намерените);

2.3.3. Въвеждат температура на приемане и годност за изпитване. Ако е необходимо, въвеждат друга стойност на дата и час на приемане, различна от текущата по подразбиране.

Внимание! Зададените стойности за температура на приемане и годност се считат и се записват в системата като температура на приемане и годност на всички проби, маркирани/чекнати в стъпка 2.3.2. Ако е необходимо да се отразят само някои проби като негодни или да им се посочи различна от общата температура следва тези проби да не се чекват в общия списък и да се намерят и приемат отделно.

2.3.4. Отпечатват за лабораторията екземпляр от Акт/Протокол за вземане на проби, ако е необходимо.

2.4. Отразяват изпитването на проба/проби от екран: Събития с животни – Проби от мляко – Въвеждане / Актуализация на резултати. От екрана могат да се търсят една или повече проби (чрез посочване на номера (чрез баркод четец или ръчно) и/или период на вземане и т.н.). От списъка на намерените проби, пробите се отварят една по една и резултатите се въвеждат за  всеки показател поотделно. Отпечатват протокол от изпитване.

Внимание!

- Датата и часът на изпитване на пробата са стойности по подразбиране. Не могат да бъдат задавани или променяни. Датата и часът на изпитване са текущата дата и час при записване на резултатите, т.е. на натискане на бутон „Запис“. Така, ако през този екран отворите проба, чиито резултати са въведени вчера и датата и часа на изпитване са вчерашни и без да променяте никой от резултатите или методите натиснете бутон „Запис“, то датата и часът на изпитване автоматично ще се променят на текущите дата и час.

- Датата на изпитване на пробата се явява дата на протокола от изпитването на пробата, който системата генерира за лабораториите.

2.5. Разглеждат проби и отпечатват протокол от изпитване от екран: Събития с животни – Проби от мляко – Разглеждане на резултати.

Внимание! При зададено търсене, например по период на постъпване в лабораторията, полученият списък с проби може да се отвори във файл от тип Excel 97-2003 чрез бутон . Разпечатката от този файл може да служи като приемен дневник на лабораторията.

Забележка: В зависимост от определените им в лабораторията задължения, потребителите могат да изпълняват само някои то посочените в т. 2.3. – 2.5. действия (например служителят в приемната/приемното гише може да отразява само приемане на пробите в лабораторията).

3. Работа в лаборатории, които въвеждат ръчно и автоматично резултатите от изпитванията на пробите сурово мляко.

3.1. Автоматично прехвърляне на резултати от изпитвания към ИС ВетИС, „Модул мляко“ се извършва само в определени лаборатории и от конкретни апарати:

| Лаборатория | Апарати |
| --- | --- |
| Изпитвателна лаборатория към ОДБХ – София-град | FossIntegrator (BactoScan) |
|  | CombiFost |
| Изпитвателна лаборатория към ОДБХ – Хасково | FossIntegrator (BactoScan) |
|  | CombiFost |

3.2. Приемането на пробите в лабораториите се отразява в ИС ВетИС, „Модул мляко“ от регистрирани потребители съгласно точка 2.

3.3. Резултатите от изпитванията за показатели, които не се изследват с тези апарати, се въвеждат в ИС ВетИС, „Модул мляко“ от регистрирани потребители съгласно точка 2.

3.4. Резултатите за показатели, които са изследвани с тези апарати, могат да се въвеждат в ИС ВетИС, „Модул мляко“ по два начина:

3.4.1. автоматично, когато са изпълнени действията от Раздел III или

3.4.2. ръчно, от регистрирани потребители съгласно точка 2, когато НЕ са изпълнени действията от Раздел III.

РАЗДЕЛ III:	Автоматичното прехвърляне на данните от апаратите към ИС ВетИС, „Модул мляко“

1. Действията, които следва да се изпълнят в лабораториите за автоматичното прехвърляне на данните от апаратите към ИС ВетИС, „Модул мляко“ се изпълняват от служител на лабораторията. Не е задължително този служител да е регистриран потребител на ИС ВетИС.

2. Действия, които следва да се изпълнят в лабораториите за автоматичното прехвърляне на данни от апаратите към ИС ВетИС, „Модул мляко“:

Преди пускане на пробите за анализ:

Действие 1. Стартира се VPN:

– Стартира се от икона на десктопа, подобна на . Надписът може да е MILK-LAB-SOFIA или MILK-LAB-HASKOVO в зависимост от лабораторията.

– От отворения прозорец

се посочва връзката MILK-LAB-SOFIA / MILK-LAB-HASKOVO (посочена със синя стрелка) и се натиска/кликва бутон Connect (посочен с червена стрелка).

Индикация за изградена връзка (включен VPN) е иконката на затворено катинарче в лентата на задачите/Taskbar.

Внимание! Не е възможно прехвърляне на данни ако не е изградена връзка (ако катинарчето е отворено)!

Действие 2. Стартира се приложението за предаване на данни към ВетИС – MilkLaboratory

– Приложението се намира в папка (директория) C:\MilkLaboratory, но има изнесен shortcut на десктопа. Стартира се чрез двойно кликване върху иконата на десктопа

или чрез едно кликване и натискане на бутон Enter

– След стартиране на приложението се отваря прозорец, който се минимизира:

Приложението се зарежда в продължение на 2-3 минути. След като зареди, приложението ще е готово да прехвърля данни към ВетИС. Междувременно, може да се започне работа по изследване на пробите.

Действие 3. Изследване на пробите

– Стартира се стандартен процес по изследване на пробите в автоматичен режим, на съответните апарати:

| Лаборатория | Апарати | Апарат, снабден с баркод четец |
| --- | --- | --- |
| Изпитвателна лаборатория към ОДБХ – София-град | Foss Integrator (BactoScan) | да |
|  | Combi Foss | не |
| Изпитвателна лаборатория към ОДБХ – Хасково | Foss Integrator (BactoScan) | да |
|  | Combi Foss | да |

На компютъра на апарата се стартира програмата за работа на апарата. Апаратът, който разполага с баркод четец, разчита номера на поредната проба и номерът ѝ се показва на екрана на компютъра.

За апарата Combi Foss резултатите се появяват без забавяния, а за Bactoscan има забавяне от 7-8 минути.

– Ако баркод четецът не разчете някой номер, системата очаква въвеждане на коректен номер и операторът (служителят от лабораторията) трябва да го въведе.

– Когато пробите бъдат изследвани, в екрана на програмата се визуализират номерата на пробите и резултатите. Операторът трябва да ги прегледа и да провери номерата на пробите за съответствие. Да въведе пълните номера, ако в предишната стъпка баркод четецът не е разчел пълния 12-цифров номер на някоя проба или го е разчел неправилно.

Действие 4. Въвеждане на номера на пробите, изследвани на апарат Combi Foss в лабораторията към ОДБХ – София, който не разполага с баркод четец

– Тъй като апаратът не разполага с баркод четец, пробите се регистрират в програмата на апарата с условни номера в същата последователност, в която са били изследвани. Т.е. първата изследвана проба се изписва първа в списъка.

– Когато пробите бъдат изследвани, в екрана на програмата операторът ръчно трябва да въведе номерата на пробите. Въвеждането на номерата може да стане ръчно от клавиатурата на компютъра или чрез свързан към компютъра баркод четец.

– Номерата на пробите се въвеждат в последната колона на таблицата.

– Позиционира се курсора в последната колона на първия ред от таблицата и се въвежда номера на първата изследвана проба (ръчно или с четец). После курсорът се позиционира във втория ред, въвежда се номера на втората изследвана проба и т.н.

Внимание! Операторът трябва да внимава да не допусне размяна между номера на проби и резултати, т.е. към резултат от една проба да запише номер на друга проба.

Действие 5. Записване на резултатите от изпитването

В резултат на Действия 3 и 4, програмите на апаратите показват номерата на изследваните проби и резултатите от изпитванията.

– Операторът записва данните в компютъра на апарата, при което задължително избира формат на файла – CSV (Comma delimited) формат!

– По подразбиране файлът се записва в папка/директория Export, към която е направен shortcut на десктопа на компютъра (иначе се намира в различни директории, според начина на инсталация).

Възможно е файлът да се записва в друга директория, но тогава копирането на този файл, описано в следващата стъпка, трябва да става от тази папка/директория.

Внимание! Записът на файла се прави след като са направени следните проверки:

- за коректност на номерата на пробите;

- за съответствие на номера на пробата с резултатите от изпитването й;

- за коректност на регистрираните и наличие на резултати на отделните показатели.

Действие 6. Осигуряване на файл за автоматично прехвърляне на резултатите

Приложението MilkLaboratory е настроено да прочита файлове във формат CSV (Comma delimited) и да прехвърля данните от тях в ИС ВетИС, „Модул мляко“. Софтуерът е настроен да търси и да взима файловете от папка/директория For_VETIS. Стандартно тази директория се намира на диск С и е създаден shortcut на десктопа:

– За да заработи приложението, операторът в лабораторията трябва да копира файла, записан на преходната стъпка (Действие 5), от папка/директория Export в папка/директория For_VETIS.

| Лаборатория | Апарати | Папка, в която апарата по подразбиране записва файловете | Папка, в която операторът трябва да копира файла |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЛ към ОДБХ – София-град | Foss Integrator (BactoScan) | C:\ FossIntegratorData\Export | C:\FOR_VETIS |
|  | Combi Foss | C:\EXPORT\COMBI | C:\FOR_VETIS |
| ИЛ към ОДБХ – Хасково | Foss Integrator (BactoScan) |  | C:\FOR_VETIS |
|  | Combi Foss |  | C:\FOR_VETIS |

След като се копира CSV файла, приложението MilkLaboratory има грижата да обработи този файл. В момента, в който започне работа, файлът се премества от тази директория. Това, че тя е празна, означава в общия случай, че приложението работи коректно.

След приключване на работа не е нужно операторът да прави нищо специално с приложението MilkLaboratory. Нормалното загасване на компютъра е достатъчно, софтуерът да се спре автоматично. Операторът трябва да има грижата на следващия ден да пусне отново това приложение съгласно настоящата инструкция.

РАЗДЕЛ IV:	Случаи на изключения от утвърдения технологичен процес

Такива случаи могат да се получат когато:

- пробовземачът регистрира проба от таблета, но реално не я изпраща в лабораторията;

- пробовземачът изпраща проба в лаборатория, а не я регистрира в системата чрез таблета;

- пробовземачът насочва проба от таблета в една лаборатория, а изпраща физическата проба в друга лаборатория.

1. Постъпване на проба в лаборатория по ИС ВетИС, „Модул мляко“, без реално да е получена в лабораторията проба с такъв номер.

Такива проби могат да се установят от лабораторията от екран: Събития с животни – Проби от мляко – Получаване на проби от мляко и задаване в поле „Период на вземане на проби“ на минал период. В резултат на търсенето ще се визуализира списък на пробите, взети през този период и насочени към лабораторията. Въпросните проби няма да имат дата в колона „Дата на получаване“.

Тази проверка може да се извършва ежемесечно - за предходния месец, ежеседмично - за изминалата седмица и т.н. по преценка на лабораторията.

Внимание! Тези проби остават в системата без да се въвежда каквото и да е за тях.

2. Постъпила физическа проба в лабораторията, но при опит да бъде отразена като приета в лабораторията, не се открива в ИС ВетИС, „Модул мляко“.

Лабораторията следва да изпрати запитване до ЦУ на БАБХ на e-mail: ITIS@bfsa.bg и тел. 02/915-98-70 за пробата за извършване на проверка в системата за пробата. При получаване на потвърждение, че пробата не е записана в ИС ВетИС или е насочена по система към друга лаборатория, лабораторията не е длъжна да изследва пробата.

Внимание! Потребителите на лабораторията не могат да регистрират проби в „Модул мляко“.

РАЗДЕЛ V:	Указания за инсталация на VPN (Cisco VPN-client) и линкове за изтегляне на инсталационните файлове

1. Линкове:

1.1. Линк за изтегляне на Практически Указания за инсталация на Cisco VPN-client:

http://fs.babh.government.bg/IS/Ukazanya_Instalacia_VPN_Client_mMliako.doc

1.2. Линк за изтегляне на VPN клиент за 32- битова Windows OS:

http://fs.babh.government.bg/IS/VPN_Client_32b.rar

1.3. Линк за изтегляне на VPN клиент за 64- битова Windows OS:

http://fs.babh.government.bg/IS/VPN_Client_64b.rar

След разархивирането на архивния файл се появяват два файла. Изпълнимия файл с разширение .exe се стартира за инсталиране на VPN клиента, а файлът NVMS.pcf е за конфигуриране на профила, който трябва да се постави след инсталацията на VPN-client-а в следната папка: C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\Profiles

2. Инсталирането на VPN клиент на компютър с операционна система Windows 10 изисква допълнителни указания и инсталиране от IT-специалист. Тези указания могат да бъдат получени от дирекция ИТИСКО, тел. за връзка: 02/915-98-81.